ИП БАШОРОВ В.А. Заказчик: МУ «Местная администрация сельского поселения Нижний Курп» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ КУРП» ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Том I. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития Директор ИП В.А. Башоров г.о. Нальчик, 2017 г.

Состав проекта генерального плана
МО «Сельское поселение Нижний Курп»

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 | Том I. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития. | Сшив формата А4 |
| 2 | Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | Сшив формата А4 |
| 3 | Схема современного использования территории (опорный план) СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| 4 | Схема ограничений использования территории СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| 5 | Схема развития сети объектов водоснабжения СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| 6 | Схема развития сети объектов газоснабжения СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| 7 | Схема развития сети объектов теплоснабжения СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| 8 | Схема развития сети объектов электроснабжения СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| 9 | Схема перспективного развития территории СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| 10 | Схема развития транспортной инфраструктуры СП Нижний Курп | М 1:4 700 |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
| 1 | Том I. Цели и задачи территориального планирования Мероприятия по территориальному планированию | Сшив формата А4 |
| 2 | Схема функционального зонирования | М 1:4 700 |

Генеральный план МО «Сельское поселение Нижний Курп» Терского района Кабардино-Балкарской Республики разработан на основании контракта «Разработка Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Нижний Курп» Терского района Кабардино-Балкарской Республики» авторским коллективом в составе:

Руководитель проекта	Ф.В. Шериева

Главный архитектор проекта	Ф.Д. Геккиева

Специалисты	Р.Х. Жакамухов

М.А. Гончаров

А.Х. Тхашугоева

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС ObjectLand 2.6.9, MapInfo10.5 RUS. Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием графических редакторов Photoshop СS3, SAS.Планета.

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ Microsoft Office 2007.

Проект генерального плана подготовлен с использованием топографических материалов М 1:10 000 ВИСХАГИ Госагропром СССР, аэрофотосъемка 1984 г., дешифрирование 1989 г.

Содержание:

Введение	7

1. Общая часть	9

1.2. Положение сельского поселения Нижний Курп в системе расселения Терского района КБР.	10

1.3. Общая характеристика территории населенных пунктов  сельского поселения Нижний Курп и современная планировочная ситуация	13

2. Природные условия развития территории	14

2.1. Рельеф	14

2.2. Геологическое строение	14

2.3. Гидрология и гидрогеология	15

2.4. Почвы	15

2.5. Растительный и животный мир	17

2.6. Климат	17

2.7. Строительно-климатическое районирование	18

3. Демография и трудовые ресурсы	20

3.1. Динамика численности	20

3.2. Воспроизводство населения	21

3.3. Половозрастная структура населения	27

3.4. Миграция населения	28

3.5. Трудовые ресурсы	29

4. Социально-экономическое положение	34

4.1. Уровень и качество жизни	34

4.2. Социальная сфера	37

4.2.1. Учреждения образования	40

4.2.2. Учреждения здравоохранения	41

4.2.3. Учреждения культуры и искусства	42

4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры	43

5. Экономический потенциал	44

5.1. Сельское хозяйство	44

5.2. Производственная сфера	46

5.3. Непроизводственная сфера	46

6. Архитектурно-планировочная организация территории	48

6.1. Границы муниципального образования	48

6.2. Планировочная структура территории	52

6.3. Планировочное районирование	55

6.4. Функциональное зонирование	59

6.5. Земельный фонд	61

6.6. Жилищный фонд	62

6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения	64

7. Планировочные ограничения	67

7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса	67

7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия	69

7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	70

8. Охрана окружающей среды	76

8.1. Экологическая ситуация	76

8.1.1. Состояние воздушного бассейна	77

8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление	78

8.1.3. Обращение с твердыми отходами	80

8.2 Основные источники негативных воздействий	80

9. Система обслуживания населения	82

9.1. Размещение учреждений социальной сферы	82

9.2. Размещение объектов торговли	83

9.3. Предприятия бытового обслуживания	84

9.4. Культовые здания	84

9.5. Коммунальные объекты	84

10. Транспортный комплекс	86

10.1.Внешний транспорт	86

10.2. Улично-дорожная сеть	86

10.3. Транспорт сельского поселения	89

11. Инженерная инфраструктура	90

11. 1. Электроснабжение	90

11.2. Газоснабжение	91

11.3. Водоснабжение	92

11.4. Водоотведение (Канализация)	97

11.5. Теплоснабжение	97

11.6. Связь	97

12. Инженерная подготовка территории	99

13. Благоустройство	101

13.1. Озеленение территории	101

13.2. Искусственные покрытия и малые формы	102

13.3. Освещение	103

13.4. Мусороудаление и мусоропереработка	104

Введение

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект генерального плана МО «Сельское поселение Нижний Курп» Терского района Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту КБР) выполнен с учетом:

- Схемы территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

- Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года;

- федеральных и республиканских целевых программ;

- инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и реализации.

В соответствии с техническим заданием границами разработки генерального плана являются границы земель  сельского поселения Нижний Курп по состоянию на 2016 год. В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- первая очередь генерального плана  сельского поселения Нижний Курп, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2025 г.;

- расчётный срок генерального плана  сельского поселения Нижний Курп, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана  сельского поселения Нижний Курп, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития населенных пунктов сельского поселения – 2045г.

Проектные решения генерального плана  сельского поселения Нижний Курп являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана  сельского поселения Нижний Курп на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.

1. Общая часть

1.1. Историко-градостроительная справка

Сельское поселение Нижний Курп находится в юго-восточной части Терского района. Село расположено на равнинной территорий, на высоте 312 метров над уровнем моря, по обоим берегам реки Курп.

Село раскинулось в живописной излучине обмелевшей реки Курп, во владениях, некогда принадлежавшим знаменитым потомкам кабардинских князей Бековичам-Черкасским.

Поселение имеет древнейшую историю. В исторических источниках упоминание аула кабардинских князей (уорков) Ахловых относят к 1640 году, он располагался тогда на берегу реки Сунжа. На окраине поселения Нижний Курп сохранились два каменных памятника, на одном из них высечена надпись на арабском языке и указана дата – 1815 год, с этим годом и связывают переселение на нынешнюю территорию, отсюда и ведется его летоисчисление.

За аулом закрепилось имя одного из владельцев Каншао Ахлова (Къаншыуей).

Интересный факт, что последний потомок Ахловых после всех жизненных перипетий, обусловленных принадлежностью к княжескому роду, в 90-е годы вернулся в родные места, где и обрел покой.

Уникальное во многих отношениях поселение, где местами сохранились этнографические уголки под открытым небом в виде глинобитного домика или покосившегося плетня – приметы старинного бытового уклада.

В 1992 году Ниже-Курпский сельсовет реорганизован и преобразован в сельское поселение Нижний Курп.

Нижний Курп – малая родина многих выдающихся людей Кабардино-Балкарии – среди них доктор исторических наук, заслуженный деятель науки КБАССР Устирхан Улигов, народный поэт КБР Амирхан Шомахов, доктор философских наук, академик Владимир Гетигежев и многие другие.

1.2. Положение сельского поселения Нижний Курп в системе расселения Терского района КБР.

Сельское поселение Нижний Курп расположено в северо-западной части Терского района. В состав поселения входит 1 населённый пункт:

- с. Нижний Курп;

По территории  сельского поселения Нижний Курп проходят региональные автодороги, связывающие сельское поселение Нижний Курп с населенными пунктами Терского района и соседних субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение Нижний Курп является одним из сельскохозяйственных центров Терского района, в частности, и КБР, в целом.

Сельское поселение Нижний Курп находится в юго-восточной  части Терского района.

Село  расположено  на Кабардинской равнине, на  высоте  312  метров над  уровнем  моря, по обоим  берегам  реки  Курп. Недалеко от села  река  Курп  принимает свой  крупнейший  приток   реку  Журуко.  Климат  умеренный. Расстояние  до районного  центра  г. Терека  25 км,  до  г. Нальчика 88 км.  Ближайшая  железнодорожная  станция  «Муртазово» находится  на расстоянии 25 км.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км1 | Плотность населения, чел/кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городское поселение Терек | 19446 | 12,0 | 1621,0 |
| 2 | СП Арик | 2823 | 58,0 | 49,0 |
| 3 | СП Белоглинское | 415 | 14,0 | 30,0 |
| 4 | СП Верхний Акбаш | 3073 | 62,0 | 50,0 |
| 5 | СП Верхний Курп | 1495 | 50,0 | 30,0 |
| 6 | СП Дейское | 4658 | 55,0 | 85,0 |
| 7 | СП Джулат | 278 | 5,0 | 56,0 |
| 8 | СП Инаркой | 1488 | 41,0 | 36,0 |
| 9 | СП Интернациональное | 406 | 16,0 | 25,0 |
| 11 | СП Нижний Курп | 1364 | 45,0 | 30,3 |
| 13 | СП Ново-Хамидие | 720 | 60,0 | 12,0 |
| 14 | СП Плановское | 3425 | 64,0 | 54,0 |
| 15 | СП Тамбовское | 1837 | 44,0 | 42,0 |
| 16 | СП Терекское | 2028 | 44,0 | 46,0 |
| 17 | СП Урожайное | 1991 | 48,0 | 41,0 |
| 18 | СП Хамидие | 1755 | 62,0 | 28,0 |
|  | Всего по району | 50883 | 893,12 | 57,0 |

1Площадь установлена картометрическим способом.

Земли  сельского поселения Нижний Курп граничат с населенными пунктами:

- на северо-западе – с землями СП Ново-Хамидие;

- на северо-востоке  - с землями СП Нижний Малгобек;

- на юго-западе – с землями СП Инаркой;

Площадь Терского района составляет 893,12 км2. Доля  сельского поселения Нижний Курп составляет 5.04% от общей площади Терского района, что наглядно отображено на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Структура площадей Терского района, %

Расселение в Терском муниципальном районе имеет дисперсный характер, поселения равномерно рассредоточенный по всей территории района.

Население  сельского поселения Нижний Курп, в силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и расположения, имеет прочные сложившиеся производственные, коммерческие и культурные связи с поселениями как Терского района и КБР, так и с поселениями соседних регионов.

Расположение муниципального образования определяет сельское поселение Нижний Курп как один из центров системы расселения Терского района.

Графическое отображение положения  сельского поселения Нижний Курп на территории Терского района КБР приведено на схеме.

1.3. Общая характеристика территории населенных пунктов  сельского поселения Нижний Курп и современная планировочная ситуация

Село Нижний Курп

Центральной планировочной осью села является улица Мира. Основные общественные и административные здания и объекты культурно-бытового назначения разместились по этой же улице, в разных ее частях.

В существующей застройке села преобладают одноэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории села.

2. Природные условия развития территории

2.1. Рельеф

Сельское поселение Нижний Курп находится в юго-восточной  части  Терского района, в степной зоне, в средней части Кабардинской равнины.

Село  расположено  на равнинной  территорий, на высоте  312  метров над  уровнем  моря, по обоим  берегам  реки  Курп. Недалеко от села  река  Курп  принимает свой  крупнейший  приток - реку Журуко. Климат умеренный. Расстояние до районного центра г.Терека 25км, до г.Нальчика 88 км. Ближайшая железнодорожная станция «Муртазово» находится на расстоянии 25 км.

Кабардинская равнина имеет слабый наклон от подножия гор Большого Кавказского хребта к северо-востоку, в среднем около 4 метров на километр и с 500 метров над уровнем моря на юго-западе снижается до 150 метров на северо-востоке. В таком же направлении пересекают ее главные реки КБР - Баксан, Чегем, Черек и другие, более мелкие.

Муниципальное образование находится в переходной зоне Кабардинской равнины от предгорной в равнинную. Средние высоты составляют 215 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном наклонную равнину, переходящую на юго-востоке в склоны Арикского хребта.

2.2. Геологическое строение

Территория  сельского поселения Нижний Курп  располагается на Кабардинской равнине. По своему геологическому строению это платформенная структура с герцинским складчатым образованием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000 метров) четвертичных галечников, песчано-глинистых отложений и лессовидных суглинков.

По Кабардинской равнине протекает главная река КБР – Терек. Русло реки расширяет долину, разбивается на множество рукавов, протоков. На поверхности равнины четко выделяются песчано-галечниковые полосы долины реки Терек с характерными террасами из гравия, прикрытые суглинками.

2.3. Гидрология и гидрогеология

Село  расположено  по обоим  берегам  реки  Курп.  Недалеко от села   река  Курп  принимает свой  крупнейший  приток  -  реку  Журуко.

Водоснабжение  сельского поселения Нижний Курп построено на эксплуатации артезианских водоносных горизонтов.

Грунтовые воды залегают на глубине 10-12 метров.

2.4. Почвы

Основные типы почв Терского района:

- чернозем обыкновенный,

- чернозем южный,

- лугово-черноземные.

Так же на территории района небольшой процент аллювиальных почв, или по другому их называют пойменными, образовываются в долинах рек, это плодородные и богатые почвы.

Черноземы обыкновенные сформировались под разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью. Почвообразование ведется на лёссах и лёссовидных суглинках, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках и частично на элювии коренных пород.

Черноземы южные формировались под типчаково-ковыльной растительностью в южной части степной зоны. Область распространения южных черноземов представляет собой на западе выположенную пониженную равнину, переходящую затем в ряд повышенных равнин и участков с наличием сопочных массивов на фоне равнинной местности.

Почвообразование происходит на лёссах и лёссовидных породах, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках, на сыртовых суглинках, содержащих до 5% карбонатов и легкорастворимые соли, на коренных породах (известняках) и продуктах разрушения коренных и осадочных пород.

Лугово-черноземные почвы распространены пятнами среди черноземов на плоских слабодренированных водоразделах и надпойменных террасах степных рек. Здесь благодаря слабой расчлененности рельефа атмосферные осадки в меньшей степени стекают в гидрографическую сеть, что обусловливает повышенное увлажнение по сравнению с почвами расчлененных пространств. На этих элементах рельефа уровень грунтовых вод повышен и влияние их на почвообразование усилено. На хорошо дренированных возвышенностях лугово-черноземные почвы занимают понижения мезорельефа.

Морфологическое строение лугово-черноземных почв в общих чертах сходно со строением черноземов. Отличительными признаками являются: нарастание влажности сверху вниз по профилю вплоть до уровня почвенно-грунтовых вод, железомарганцевые образования и пятна оглеения в нижней части профиля, повышенная гумусность верхней части гумусового горизонта. При недостаточно внимательном изучении морфологии, при мелкопрофильных  исследованиях  лугово-черноземные  почвы от черноземов нередко не отделяются.

В местах, ежегодно затопляемых паводковыми водами, встречаются аллювиальные почвы – незрелые, и очень плодородные. Цвет их колеблется от серо-коричневого до желтовато-коричневого, не изменяясь от горизонта к горизонту. Механический состав резко изменяется по профилю: пахотный горизонт – легкий суглинок, подпахотный – супесь, нижний – средний или тяжелый суглинок.

Соответственно изменяется и влажность почв: верхние горизонты сухие, нижние более влажные. Структура ореховая, однородная по всему профилю. Пористость и дренаж хорошие. Грунтовые воды стоят близко у поверхности.

2.5. Растительный и животный мир

Территория  сельского поселения Нижний Курп  находится в зоне степей с травянистой растительностью, которая в естественном состоянии сохранилась лишь на неудобных для использования участках. В пойме реки Терек находятся припойменные леса с различными видами деревьев и кустарников.

Здесь в травостое преобладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, подорожник и др. Для степей характерна смена нескольких аспектов и фенологических фаз растительности, когда, начиная с ранней весны, последовательно начинается вегетация и цветение растений от эфемеров и эфемероидов до полыни.

В степях живет много грызунов: суслик малый, хомяк обыкновенный, хомяк дагестанский, хомячок серый, тушканчик большой, мышь полевая, заяц-русак. Также живут ёж обыкновенный и ёж ушастый, лиса обыкновенная, ласка, хорёк светлый, волки.

Весьма богат видовой состав птиц: перепел, коршун, жаворонки, береговая ласточка, овсянка, чекан луговой, чекан черноголовый, зелёный дятел, вертишейка, сизоворонка, золотистая щурка. Очень редки дрофы, стрепеты. Из пресмыкающихся в степной зоне водятся ящерицы, ужи, полозы, ставшая редкой степная гадюка. Очень много в степях насекомых: медведка, клоп-черепашка, земляные блошки, оводы, слепни, клещи и другие.

2.6. Климат

Климат на рассматриваемой территории умеренный, переходный к континентальному. Зима непродолжительная, средняя температура января –
-4,3°С. Лето жаркое, средняя температура июля – +24,3°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) – -19°С.

Относительная влажность воздуха имеет большое значение для оценки комплексного воздействия климата на организм человека. Установлено, что человек лучше всего себя чувствует при относительной влажности воздуха до 70%. На равнине и в предгорьях в теплое время года она ниже и составляет 60-70%, а в холодное время относительная влажность достигает больше 80% .

Рассматриваемая территория – территория с недостаточным увлажнением (К = 0,4-0,5). Количество осадков в холодное время года колеблется в пределах 100-130 мм. В теплое время года осадков выпадает 300-320 мм. Наиболее богаты осадками летние месяцы (май-июль) в течение которых в среднем выпадают около 30% годового количества осадков.

Зимой часть осадков выпадает в виде снега. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 10 см. Глубина промерзания грунтов по данным гидрометслужбы составляет в среднем 21 см, наибольшая достигает 38 см.

Преобладающими являются ветры восточного и западного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 10-18 м/сек наблюдаются довольно редко, как правило это ветры северо-западного направления.

Число дней с туманом в течение года достигает 86.

Среднее атмосферное давление – 749 мм рт. ст.

2.7. Строительно-климатическое районирование

Согласно СНиП 23-01-99 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды впределах-5°С +35°С.Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.

Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°. Определение строительно-климатического района  сельского поселения Нижний Курп  приведено в таблице 2.1. Таким образом, сельское поселение Нижний Курп по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.

Таблица 2.1

Определение строительно-климатического района
сельского поселения Нижний Курп

| Клима-тические районы | Клима-тические под-районы | Средне-месячная температура воздуха в январе, оС | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средне-месячная температура воздуха в июле, оС | Средне-месячная относитель-ная влажность воздуха в июле, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | IА | от -32 и ниже | - | от+4до +19 | - |
|  | IБ | от -28 и ниже | 5 и более | от 0до +13 | более75 |
|  | IB | от -14 до -28 | - | от+12до+21 | - |
|  | IГ | от -14 до -28 | 5 и более | от 0 до +14 | более 75 |
|  | IД | от -14 до -32 | - | от +10 до +20 | - |
| II | IIА | от -4 до -14 | 5 и более | от +8 до +12 | более 75 |
|  | IIБ | от -3 до -5 | 5 и более | от +12 до +21 | более 75 |
|  | IIВ | от -4 до -14 | - | от +12 до +21 | - |
|  | IIГ | от -5 до -14 | 5 и более | от +12 до +21 | более 75 |
| III | IIIА | от -14 до -20 | - | от +21 до +25 | - |
|  | IIIБ | от -5 до +2 | - | от +21 до +25 | - |
|  | IIIВ | от -5 до -14 | - | от +21 до +25 | - |
| IV | IVА | от -10 до +2 | - | от +28 и выше | - |
|  | IVБ | от +2 до +6 | - | от +22 до +28 | 50 и более в 15 ч |
|  | IVВ | от 0 до +2 | - | от +25 до +28 | - |
|  | IVГ | от -15 до 0 | - | от +25 до +28 | - |

3. Демография и трудовые ресурсы

3.1. Динамика численности

Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества.

Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей силы.

На территории  сельского поселения Нижний Курп на 01.01. 2016 г. проживали 1364 человека (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

Динамика численности постоянного населения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность постоянного населения |  |  | Кол-во домохозяйств (домов, инд. участков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перепись 2002 г. | Перепись 2010 г. | На 01.01. 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СП Нижний Курп | 1350 | 1308 | 1347 | 238 |

На дату работ в  Терском муниципальном районе проживали 50,9 тыс. чел. Доля жителей  сельского поселения Нижний Курп составляет 2,68% от общего населения Терского муниципального района, что наглядно отображено на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Структура численности населения Терского района, тыс. чел.

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории  сельского поселения Нижний Курп, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству муниципальных образований Терского района, и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность, а также значительным уровнем естественной убыли населения.

3.2. Воспроизводство населения

Под воспроизводством населения понимают совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста. Все это обеспечивает беспрерывное возобновление и смену людских поколений. Уровень смертности и уровень рождаемости зависят от социально-экономического уровня развития, от материальных условий жизни людей, санитарно-гигиенических условий, от развития здравоохранения, от степени занятости женщин в производстве и общественной деятельности, от уровня развития образования и культуры. Таким образом, хоть рождаемость и смертность — процессы биологические, но решающее воздействие на них оказывают социально-экономические условия.

Основными показателями воспроизводства населения являются рождаемость, смертность, естественный прирост, брачность и разводимость.

В 2015 г. в сельском поселении Нижний Курп родилось 17 младенцев, на 3 младенца больше, чем в 2010 г. Умерло в 2015 г. 7 человек, что меньше на 2 человек, чем в 2010 г. Прибыло на территорию поселения в 2015 г. 7 человек, на 2 человека меньше, чем в 2010 г. Убыло в 2015г. 10 человек, что на 13 меньше, чем в 2010 г. Воспроизводство населения за 2010-2015 годы приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Воспроизводство населения за 2010-2015 годы

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,308 | 1,347 |
| Родилось | чел. | 20 | 17 |
|  | чел./1000 жителей | 15.3 | 12.7 |
| Умерло | чел. | 9 | 7 |
|  | чел./1000 жителей | 6,9 | 5,2 |
| Естественный прирост | чел. | 11 | 10 |
|  | чел./1000 жителей | 8,4 | 7.5 |

Необходимо отметить, что ситуация с рождаемостью в сельском поселении Нижний Курп, по данным 2010 года, средняя по КБР (Таблица 3.3)..

Таблица 3.3

Показатели рождаемости в муниципальных образованиях КБР

| Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. | Родилось в 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел./1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельское поселение Нижний Курп | 1,3 | 20 | 15,3 |
| ГО Нальчик | 265,7 | 3258 | 12 |
| ГО Баксан | 57,2 | 975 | 17 |
| ГО Прохладный | 59,5 | 659 | 11 |
| Баксанский район | 61,1 | 1242 | 20 |
| Зольский район | 49,0 | 748 | 15 |
| Лескенский район | 27,9 | 462 | 17 |
| Майский район | 38,5 | 478 | 12 |
| Прохладненский район | 45,5 | 703 | 15 |
| Терский район | 51,2 | 840 | 16 |
| Урванский район | 71,8 | 1188 | 17 |
| Чегемский район | 69,1 | 1133 | 16 |
| Черекский район | 27,0 | 444 | 16 |
| Эльбрусский район | 36,2 | 446 | 12 |
| КБР | 859,7 | 12576 | 15 |

С начала 1990 годов для  сельского поселения Нижний Курп, как и для КБР, в целом, была характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения.

Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия, в первую очередь среди мужского населения. (Таблица 3.4).

Таблица 3.4

Показатели смертности в муниципальных образованиях КБР

| Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. | Умерло в 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел./1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельское поселение Нижний Курп | 1,3 | 9 | 6,9 |
| ГО Нальчик | 265,7 | 2228 | 8 |
| ГО Баксан | 57,2 | 424 | 7 |
| ГО Прохладный | 59,5 | 777 | 13 |
| Баксанский район | 61,1 | 582 | 10 |
| Зольский район | 49,0 | 469 | 10 |
| Лескенский район | 27,9 | 256 | 9 |
| Майский район | 38,5 | 544 | 14 |
| Прохладненский район | 45,5 | 521 | 11 |
| Терский район | 51,2 | 489 | 10 |
| Урванский район | 71,8 | 631 | 9 |
| Чегемский район | 69,1 | 568 | 8 |
| Черекский район | 27,0 | 256 | 9 |
| Эльбрусский район | 36,2 | 335 | 9 |
| по КБР | 859,7 | 8080 | 9 |

Необходимо отметить, что показатели смертности в сельском поселении Нижний Курп в 2010 году (10,6) не превышают показатели смертности многих муниципальных образований, в том числе и республиканские показатели (9,0).

Основными причинами смертности населения КБР в 2013 г. (последние данные статистики на момент разработки Генерального плана) являются:

- болезни системы кровообращения – 61,6%;

- болезни новообразования – 15,8%;

- от несчастных случаев, отравлений и травм – 7,9%;

- болезни органов дыхания – 2,7%.

В составе несчастных случаев, отравлений и травм выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы. Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.

Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и СКФО, в КБР в последнее десятилетие пока не наблюдается. При этом показатель «Число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми» 2013 года, равный 6,7 – один из самых низких за последние 13 лет.

На рисунке 3.2. графически отображен естественный прирост населения в  сельском поселении Нижний Курп.

Рис. 3.2 Динамика основных показателей воспроизводства населения

При этом ситуация в  сельском поселении Нижний Курп по данному показателю не благоприятней, чем в среднем по Терскому району и по КБР (таблица 3.5). Так, если в КБР естественный прирост в расчете на 1000 жителей в 2010 году составил 15 человек, в Терском районе – 16, то в исследуемом сельском поселении этот показатель ниже – 15,3.

Таблица 3.5

Динамика естественного прироста населения

| Показатели | 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12576 | 15 |
| Терский район | 840 | 16 |
| Сельское поселение Нижний Курп | 11 | 8,4 |

Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в КБР по такому показателю воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР в 2010 году на 1000 человек населения приходилось 8,2 брака и 2,7 разводов. Отдельно, необходимо отметить ситуацию по бракам и разводам в Терском районе. На 1000 человек населения в районе приходится 8,9 браков, а разводов – 2,7. (Таблица 3.6).

С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в КБР характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.

Таблица 3.6

Браки и разводы

| Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. | Браки |  | Разводы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | на 1000 жителей | Кол-во | на 1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Баксанский район | 61,1 | 981 | 16,1 | 221 | 3,6 |
| Зольский район | 49,0 | 408 | 8,3 | 117 | 2,4 |
| Лескенский район | 27,9 | 193 | 6,9 | 43 | 1,5 |
| Майский район | 38,5 | 220 | 5,7 | 119 | 3,1 |
| Прохладненский район | 45,5 | 249 | 5,5 | 158 | 3,5 |
| Терский район | 51,5 | 453 | 8,9 | 136 | 2,7 |
| Урванский район | 71,8 | 724 | 10,1 | 192 | 2,7 |
| Чегемский район | 69,1 | 401 | 5,8 | 156 | 2,3 |
| Черекский район | 27,0 | 204 | 7,6 | 46 | 1,7 |
| Эльбрусский район | 36,2 | 232 | 6,4 | 93 | 2,6 |
| ГО Нальчик | 265,7 | 2178 | 8,2 | 715 | 2,7 |
| ГО Баксан | 57,2 | 310 | 5,4 | 92 | 1,6 |
| ГО Прохладный | 59,5 | 507 | 8,5 | 265 | 4,4 |
| КБР | 859,7 | 7060 | 8,2 | 2353 | 2,7 |

3.3. Половозрастная структура населения

В сельском поселении Нижний Курп сложилась нетипичная для Терского района, КБР и Российской Федерации ситуация, когда численность мужского населения превосходит численность женского населения. Так, по данным администрации к 2010 году доля мужского населения в сельском поселении Нижний Курп составляла 50,0% от всего населения поселения, в 2016 51.7%. Одной из характеристик демографической ситуации является половозрастная характеристика муниципального образования. В таблице 3.7 приведены данные численности  сельского поселения Нижний Курп по полу и возрасту.

Таблица 3.7

Половозрастная структура  сельского поселения Нижний Курп

| № п/п | Наименование показателей | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Численность постоянного населения, всего: | 1308 | 1347 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | женщин | 655 | 651 |
|  | мужчин | 653 | 696 |
| 2 | По возрастным группам |  |  |
|  | до 1 года |  | 15 |
|  | 1-6 |  | 83 |
|  | 7-16 |  | 164 |
|  | 17-18 |  | 36 |
|  | 19-29 |  | 146 |
|  | 30-39 |  | 125 |
|  | 40-49 |  | 165 |
|  | 50-59 - мужчины |  | 186 |
|  | 50-54- женщины |  | 193 |
|  | мужчины - 60 лет и старше |  | 64 |
|  | женщины - 55 лет и старше |  | 139 |
|  | мужчины 80 лет и старше |  | 11 |
|  | женщины 80 лет и старше |  | 20 |

3.4. Миграция населения

В больших городах заметную роль в динамике численности населения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения. В сельском поселении Нижний Курп значение показателей миграции невелико. Ежегодное число выбывших, чаще всего доминирует над числом прибывших в поселение внешних мигрантов (таблица 3.8).

Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Более 50 жителей сельского поселения Нижний Курп занято в секторах экономики Нальчика, Терека, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и других регионов Северного Кавказа.

Таблица 3.8

Миграция населения

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыло | чел. | 9 | 7 |
| Убыло | чел. | 20 | 10 |
| Миграционный прирост | чел. | -11 | -3 |
|  | чел./1000 жителей | -8,41 | -2,03 |

Для миграционных процессов  сельского поселения Нижний Курп в последние годы характерны следующие основные особенности:

- уменьшение интенсивности миграций;

- хаотичная тенденция миграций;

- доминирующее местоположение миграции в пределах России;

- незначительный удельный вес международных миграций.

3.5. Трудовые ресурсы

Распределение населения сельского поселения Нижний Курп по основным возрастным группам приведено в таблице 3.8, а графически – отображено на рисунке 3.4. Одним из положительных моментов демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения в сельском поселении Нижний Курп (62,2%).

Таблица 3.8

Распределение населения по основным возрастным группам

| Основные возрастные группы | Оба пола |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Моложе трудоспособного возраста | 246 | 18,0 |
| Трудоспособного возраста | 848 | 62,2 |
| Старше трудоспособного возраста | 270 | 19,8 |
| Всего | 1364 | 100,0 |

В настоящее время на долю данной возрастной категории (старше трудоспособного возраста) приходится 18,0%, что намного превосходит критерий ООН, в соответствии с которым к старым относятся этносы, доля лиц старше 65 лет, в котором составляет 7%. При этом в отличии от экономически развитых стран, специфика России, как и ее регионов, включая КБР в целом, и Терский район в частности, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается не ростом продолжительности жизни, а наоборот происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.

Изменение возрастной структуры населения в сильной степени влияет на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В  сельском поселении Нижний Курп показатель демографической нагрузки равен 615, что выше показателя республиканского значения (592).

Показатель демографической нагрузки рассчитывается как отношение суммы числа детей и лиц пенсионного возраста к численности населения трудоспособного возраста.

К = n1/n2,

где:

n1 – количество граждан на исследуемой территории, не относящихся к трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей.

n2 – количество граждан на исследуемой территории, относящихся к трудоспособному населению.

Рис. 3.3. Возрастная структура сельского поселения Нижний Курп

В возрастной структуре населения  сельского поселения Нижний Курп удельный вес лиц в трудоспособном возрасте составляет 62,2%. Наличие в демографической нагрузке групп населения моложе трудоспособного возраста (18,0%) является важной предпосылкой хорошей обеспеченности трудовыми ресурсами региона и на расчетную перспективу.

Сельское поселение Нижний Курп количественно обеспечено трудовыми ресурсами. В таблице 3.9. приведены данные по трудовым ресурсам и маятниковой миграции трудящихся.

Таблица 3.9

Трудовые ресурсы и маятниковая миграция трудящихся на 01.01. 2016 г.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Численность сельского поселения, всего | 1364 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | в трудоспособном возрасте, всего | 848 |
|  | из них: |  |
|  | - занятые в экономике сельского поселения | 59 |
|  | - неработающие инвалиды и неработающие пенсионеры | 270 |
|  | - лица, занятые в домашнем хозяйстве | 100 |
|  | - обучающиеся с отрывом от производства | 70 |
| 1.2 | население, нуждающееся в трудоустройстве, всего | 270 |
|  | из них: |  |
|  | - имеющие статус «Безработные» | 35 |
|  | - прочие |  |
| 1.3 | работающие пенсионеры | 10 |
| 1.4 | выезжают на работу из сельского поселения, всего | 15 |
|  | из них: |  |
|  | - в другие населенные пункты |  |
|  | - за пределы района | 15 |
| 2. | Общая численность, занятых в экономике | 59 |

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте на начало 2010 года составлял 61,9% от всего населения поселения, что не превосходит средний показатель по КБР(62,8%). Сельское поселение Нижний Курп, выделяющееся молодостью возрастной структуры населения и повышенной рождаемостью, располагает весьма благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.

По данным администрации в 2016 году численность населения в трудоспособном возрасте в  сельском поселении Нижний Курп составляла 848 человека. Однако, не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду. Резервом дополнительных трудовых ресурсов является часть инвалидов, подростков и пенсионеров, которые могут быть заняты в общественной трудовой деятельности. Распределение занятых по отраслям приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Распределение занятых по отраслям хозяйства

| Распределение занятых по отраслям | Всего | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство | 17 | 19,1 |
| в т.ч. промышленность | - | - |
| с/х организации | 17 | - |
| Инфраструктура |  |  |
| в т.ч. строительство | - | - |
| транспорт | - | - |
| инженерная инфраструктура, производство тепла и электроэнергии | - | - |
| Бюджетная сфера | 68 | 76,4 |
| в т.ч. муниципальное административное управление | 7 |  |
| образование, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение | 61 |  |
| прочие муниципальные бюджетные структуры | - | - |
| Коммерческая сфера (торговля) | 4 | 4,5 |
| Прочие | - | - |
| Всего занято | 89 | 100,0 |

В сельском поселении Нижний Курп в 2015/2016 учебном году на 1000 человек населения насчитывалось 51,3 студента (70 человек), что в 2,6 раза больше чем по КБР и в 2,4 раза больше, чем по Российской Федерации. Трудоустройство квалифицированных специалистов вызовет определенную социальную напряженность.

В сельском поселении Нижний Курп использование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в КБР (таблица 3.11).

Таблица 3.11

Основные показатели использования трудовых ресурсов

| Показатели | На 01.01.2015 г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Экономически активное население, чел. | 848 |
| Среднегодовая численность, занятых в экономике | 89 |
| Численность безработных, всего | 270 |
| в том числе зарегистрированных | 35 |
| Уровень безработицы по методологии МОТ, % | 76 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 4,1 |

Анализируя таблицу 3.11, можно сделать следующие выводы:

- по уровню экономической активности населения (62,2% в 2015г.) сельское поселение Нижний Курп не превышает среднереспубликанского значения - 62.8%, при этом в среднем по СКФО этот показатель составляет 61,1%, а по Российской Федерации – 61,6%;

- среднегодовая численность сельчан, занятых в экономике поселения, составляет от числа экономически активного населения – 62.8%, для сравнения в стране она составляет – 90,5%;

- уровень безработицы в поселении составил по методологии МОТ 31,8%, в, уровень зарегистрированной безработицы в поселении составил в 4,1%, в КБР – 8.86%, по стране 5.46%.

4. Социально-экономическое положение

4.1. Уровень и качество жизни

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в течение известного промежутка времени и соответствующих определенному уровню удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще употребляется термин «качество жизни».

Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей.

Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.). С другой – возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.

Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой сельское поселение Нижний Курп (15778 руб. в 2015 году) в 1,3 раза уступает показателю в среднем по КБР (20238 руб.). В таблице 4.1 приведена динамика средней заработной платы за последние 4 года.

Таблица 4.1

Динамика средней заработной платы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СП Нижний Курп | 9857 | 11960 | 14718 | 14778 |
| КБР | 14701,9 | 17672 | 19178 | 20238 |
| Прожиточный минимум | 5138,0 | 6501,7 | 7357 | 7357 |

Рассматривая динамику средней заработной платы видно, что темпы роста заработной платы  сельского поселения Нижний Курп превосходят прожиточный минимум, и заметно уступают соответствующим показателям КБР в целом (рисунок 4.1).

Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности муниципального образования, как и Республики в целом, превышает прожиточный минимум практически в 2 раза.

Темпы роста денежных доходов в 2000-е годы в КБР несколько ниже, чем по стране в целом, однако более замедленный рост зарплаты не позволит в ближайшие годы ликвидировать отставание в среднемесячной зарплате.

В составе денежных доходов населения КБР приходилось на заработную плату в 2011 году (последние данные Кабардино - Балкариястат) 21,8%, социальные выплаты – 19,8%, и доходы от предпринимательской деятельности – 20,4%.

Рис. 4.1. Динамика средней заработной платы

Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для КБР в целом, так и для сельского поселения Нижний Курп в частности характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку товаров 54,5% в 2015 г. Оплата услуг составляет 14,6%, оплата обязательных платежей и взносов 7,5%.

Из важных показателей уровня и качества жизни населения  сельского поселения Нижний Курп является обеспеченность жилищной площадью. По данным администрации на конец 2015 года в селе Нижний Курп, числилось 289 домохозяйств. Общая площадь жилых помещений составила 26,0 тыс. м2. Все дома индивидуальные. В среднем на одного жителя приходится 19,14 м2, что ненамного больше, чем в среднем по КБР (18,7 м2).

Строительство нового жилья в  сельском поселении Нижний Курп в последние годы не ведется.

В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни населения за 2000-е годы ситуация в  сельском поселении Нижний Курп заметно улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, отношению зарплаты к прожиточному минимуму, обеспеченности жильем, условному коэффициенту депопуляции и др.

По большинству из индикаторов уровня и качества жизни населения сельское поселение Нижний Курп уступает принятым в КБР пороговым значениям. (Таблица 4.2).

Из приведенных в таблице показателей сельское поселение Нижний Курп только по средней зарплате и по отношению средней заработной платы к прожиточному минимуму не превосходит пороговые значения, а по остальным показателям превосходит республиканские пороговые значения.

Таблица 4.2

Показатели уровня и качества жизни населения

| Показатели | Единица измерения | Пороговые значения | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя зарплата | руб. | 20238 | 15778 |
| Отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму | коэффициент | 2,61 | 2,0 |
| Естественный прирост на 1000 человек населения | % | 6,6 | 7,5 |
| Обеспеченность жильём | м2/чел | 18,7 | 19,1 |
| Уровень безработицы | % | 2,0 | 4,1 |
| Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) | коэффициент | 0,58 | 0,4 |

4.2. Социальная сфера

В данной главе рассматриваются вопросы технического состояния объектов капитального строительства, отведенных под размещение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ.

В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости.

Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения. В таблице 4.3 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.

Кроме физического износа объектов капитального строительства необходим учет морального износа зданий в основном жилищного фонда.

Обесценение жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда. Первая заключается в уменьшении затрат труда и удешевлении производства по мере развития научно-технического прогресса.

Таблица 4.3

Характеристики объектов капитального строительства и определение срока службы

| Группа зданий | Тип зданий | Фундаменты | Стены | Перекрытия | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Особо капитальные | Каменные и бетонные | Кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные | Железобетонные | 150 |
| II | Обыкновенные | Каменные и бетонные | Кирпичные и крупноблочные | Железобетонные или смешанные | 120 |
| III | Каменные, облегченные | Каменные и бетонные | Облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | Деревянные или железобетонные | 120 |
| IV | Деревянные, смешанные, сырцовые | Ленточные бутовые | Деревянные, смешанные | Деревянные | 50 |
| V | Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые | На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | Каркасные глинобитные | Деревянные | 30 |
| VI | Каркасно-камышитовые | На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | Каркасные глинобитные | Деревянные | 15 |

Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающих более высокую производительность труда.

Моральный износ старого жилищного фонда - это обесценивание жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие горячего водоснабжения, мусоропровода, телефонной связи и лифтов (при отметке входа в квартиру верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более); деревянные перекрытия и перегородки; отсутствие ванных комнат; планировка квартир регулярная, но неудобная для посемейного заселения; средняя площадь квартир по дому более 45 м2; планировка нерегулярная, хаотичная, многокомнатные квартиры, местами несовпадение санузлов по этажам.

4.2.1. Учреждения образования

Учреждения образования сельского поселения Нижний Курп представлены основными его структурными элементами: детским дошкольным учреждениям, общеобразовательной школой и учреждениями дополнительного образования:

- Дошкольное отделение Муниципальное образовательное учреждение средней  образовательной школы сельского поселения Нижний Курп (ДО МОУ СОШ) детский сад;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа сельского поселения Нижний Курп (МОУ СОШ).

Образовательное учреждение МОУ СОШ находится в 3-х этажном кирпичном отдельно стоящем здании 1975 года постройки.

Образовательное учреждение ДО МОУ СОШ находится в 1-но этажном кирпичном отдельно стоящем здании 1985 года постройки.

В поселении нет проблем с предоставлением мест в школьном и дошкольном  учреждениях.

В таблице 4.4 приведены сведения об учреждениях образования.

Таблица 4.4

Сведения об учреждениях образования

| № п/п | Наименование | Кол-во мест проект/факт | Кол-во работающих | Этажность, материал стен | Год пост-ройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МОУ СОШ | 960 | 34 | 3-х этажное, кирпичное, отдельно стоящее | 1975 |
| 2 | ДО МОУ СОШ | 50 | 17 | 1-но этажное, кирпичное, отдельно стоящее | 1985 |

Износ зданий составляет 11%.

При существующей загруженности учреждений образования и степени их износа в  сельском поселении Нижний Курп планировать и строить новые учреждения образования нет необходимости.

4.2.2. Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения  сельского поселения Нижний Курп представлены:

1) Государственным бюджетным учреждением здравоохранения сельского поселения Нижний Курп (ГБУЗ) амбулатория.

Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 4.5.

Здание амбулатории отремонтировано и находится в хорошем состоянии.

Износ здания здравоохранения в сельском поселении Нижний Курп

составляет – 10%.

Но в перспективе необходимо построить новое, современное здание амбулатории.

Таблица 4.5

Сведения об учреждениях здравоохранения

| № п/п | Наименование | Показатели (посещений в смену) | Кол-во работающих |  | Этажность, материал стен, встроенное или отдельно стоящее | Год пост-ройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачи | средний медперсон. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГБУЗ Амбулатория с.п. Нижний Курп | 20, 3 койко-места | 1 | 5 | 1 эт., туф, встроенное | 2006 |

4.2.3. Учреждения культуры и искусства

При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии.

Сведения об учреждениях культуры приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Сведения об учреждениях культуры

| № п/п | Наименование | Показатели, мест в зале, кол-во томов | Кол-во работающих | Этажность, материал стен | Год пост-ройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СДК с.п. Нижний Курп | 120 | 3 | 1-эт., саманное | 1937 |
| 2 | Библиотека | 19200 | 1 | кирпичное, встроенное | 1985 |

Однако статистические показатели развития культуры не дают всестороннего представления о её состоянии и особенностях в КБР и  сельском поселении Нижний Курп, в частности. Отдельные элементы культуры находят свое проявление в повседневной жизни народа, в котором глубоко заложены основы высокой нравственности, благородства, строгого следования традициям, уважительного отношения к родителям и старшим, широко развитого чувства собственного достоинства и т.д. Все это играет важную роль в обеспечении преемственности поколений, в воспроизводстве культурных и духовных ценностей народа, в гармоничном развитии общества и личности. В то же время, изменения образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств, другие факторы привели к заметному сокращению посещений объектов культуры. При этом необходимо заметить, что число учреждений культуры за последние годы не менялось.

На период составления проекта Генерального был проведен ремонт здания Дома культуры.

4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры

На территории  сельского поселения Нижний Курп размещается:

- спортивный зал – 1;

Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное.

Необходимо выделение земельного участка под строительство физкультурно оздоровительного комплекса.

Изучив характеристики и местоположения объектов социального назначения, разработчики проекта пришли к выводу, что неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории  сельского поселения Нижний Курп, создаёт не совсем комфортные условия проживания жителей.

5. Экономический потенциал

Экономико-географическое положение  сельского поселения Нижний Курп имело на разных этапах его истории неодинаковое значение, оно менялось в положительную или отрицательную сторону в ходе заселения территории и освоения природных богатств.

Основу экономического потенциала сельского поселения составляет сельское хозяйство.

В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации сельского поселения, обеспечивая налоговые поступления в бюджет сельского поселения.

Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения.

5.1. Сельское хозяйство

На территории сельского поселения Нижний Курп нет основного сельскохозяйственного  производителя. Все сельхозугодия закреплены за частными производителями.  Базовой основой развития, которых является, в основном, пашня. За годы формирования рыночных отношений весьма резкие колебания по отдельным временным промежуткам претерпел объем сельскохозяйственной продукции. Так, резкое сокращение объема производства в 1990-е годы сменилось существенным ростом в первой половине 2000-х годов, а затем спадом в последующие годы. Для динамики индекса физического объема продукции растениеводства характерны гораздо более резкие колебания по отдельным годам в сравнении с соответствующим показателем для животноводства. В основном, это определяется значительно большей зависимостью земледелия от климатических условий, особенно количества осадков.

За годы формирования рыночных отношений, особенно в 1990-е годы, резко ухудшилась материально-техническая база сельскохозяйственного производства. По ряду показателей этот процесс находит свое продолжение и в 2000-е годы.

Основным видом деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур, технических культур - лен, подсолнечника, кукурузы, овощей. За последние пять лет, в силу диспаритета цен уровень рентабельности отрасли растениеводства в районе снизился с 32% в 2007 году до минус 9% в 2011 году. Зерно стало убыточным.

Сельское хозяйство стало малорентабельным. Сельскохозяйственные предприятия утратили собственные оборотные средства, превратились в убыточные.

Коллективная или колхозная форма хозяйствования в современных условиях рынка оказалась неконкурентоспособной с другими формами организации сельхозпроизводства. Накоплены долги по налогам и другим платежам. Хозяйства находятся в стадии банкротства. Действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления кардинально влиять на процедуру банкротства, поскольку в большинстве случаев АМСУ не являются кредиторами.

Обеспеченность хозяйств техникой снизилась до 50%. Износ достигает 70%. Невозможно работать в растениеводстве без обновления тракторного и комбайнового парка.

Одна из важнейших проблем в сельхозпроизводстве - упадок мелиоративной системы, принятая программа по ее восстановлению не работает.

Неопределенная аграрная политика государства вынуждает сельхозпроизводителей постоянно находиться в стрессовой ситуации и лихорадочно искать выходы из множества тупиков. Уже оспаривается целесообразность производства зерна – то, что всегда, в любые по погодным условиям годы, считалось выгодным. Ещё два года назад аграриям была дана установка: не сокращать озимый клин. Но сегодняшние информированные сельхозпроизводители, а аграрии в Терском районе КБР тоже следят за ситуацией, убедились: зерно год от года дешевеет. Дешевый фураж выгоден тем хозяйствам, которые специализируются на животноводческом направлении.

Природные условия благоприятны для возделывания многих земледельческих культур, что предопределило структуру растениеводства. Структура посевных площадей, а значит и роль отдельных отраслей растениеводства за последнее неполное десятилетие претерпели существенные изменения. Доминировавшие в посевах поселения зерновые были потеснены техническими, овощными и кормовыми культурами, а также картофелем. Произошедшие изменения в посевном клине объясняются рядом причин: изменениями экономической политики на отдельных этапах развития, чередованием благоприятных и неблагоприятных для развития сельского хозяйства лет, рыночной конъюнктурой и другие.

# 5.2. Производственная сфера

На территории сельского поселения Нижний Курп промышленного производства.

5.3. Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера  сельского поселения Нижний Курп представлена широким спектром видов услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги, банковская деятельность и другие.

Комплекс информационных коммуникаций сельского поселения Нижний Курп представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др. В настоящее время в  сельском поселении Нижний Курп работает почтовое отделение, оказывающее услуги населению в области связи.

Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля. Сведения об объектах торговли представлены в таблице 5.1.

Структура оборота розничной торговли характеризуется преобладанием продовольственных товаров над непродовольственными. По форме собственности все объекты частные.

Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы поселения являются платные услуги населению. Основными платными услугами являются коммунальные услуги, транспортные услуги и далее услуги связи.

В настоящее время в  сельском поселении Нижний Курп не имеется объектов по оказанию бытовых услуг. Бытовые услуги производятся в городах Терек и Нальчик.

Имеющейся торговой площади в соответствии с Постановлением Правительства КБР от 24 февраля 2011 г. № 46-ПП "О нормативах минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики, городских округов и муниципальных районов республики площадью торговых объектов на 2011 - 2013 годы" недостаточно. При требуемой торговой площади 160 м2 общая площадь объектов торговли в сельском поселении равна 24 квадратным метрам.

Таблица 5.1

Сведения об объектах торговли

| № п/п | Наименование | Место нахождение | Кол-во работн., чел. | Торговая площадь, м2 | Хар-ка здания | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магазин «Мало-Кабардинского потребительского общества» | ул. Мира, 30 | 1 | 24,0 | Отдельно стоящее здание | Смешанный магазин повседневного спроса |
| 2 | Магазин |  |  |  | Отдельно стоящее здание |  |
| 3 | Магазин |  |  |  | Отдельно стоящее здание |  |
| 4 | Киоск |  |  |  | Встроенный |  |
| 5 | Киоск |  |  |  | Встроенный |  |

6. Архитектурно-планировочная организация территории

6.1. Границы муниципального образования

Границы муниципального образования «Сельское поселение Нижний Курп» установлены и нанесены в соответствии с Законом КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

I. По смежеству с сельским поселением Ново-Хамидие

От межевого знака 76/1, расположенного с южной стороны пересечения двух лесополос и в 100 м северо-западнее точки с высотной отметкой 378.2, являющегося стыком границ сельских поселений Ново-Хамидие, Тамбовское, Нижний Курп и сопредельной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница идет 3022 м в восточном направлении по южной стороне лесополосы через точки с высотными отметками 386.2, 382.6 и 351.9 до межевого знака 69, затем в том же направлении по пашне проходит в 20 м севернее точек с высотными отметками 378.1, 383.1 протяженностью 1797 м и идет до знака 65, далее по северной стороне лесополосы 960 м идет до знака 62, расположенного у края лесополосы и в юго-восточном углу контура пашни.

(в ред. Законов КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, от 01.07.2010 N 45-РЗ)

От межевого знака 62 граница проходя через точки с высотными отметками 365.7 и 348.5, 940 м идет на север до знака 60, поворачивает на северо-восток и 629 м идет до межевого знака 56, расположенного на точке с высотной отметкой 378.8.

От межевого знака 56 граница 7895 м идет по координированным точкам в общем направлении на восток через точки с высотными отметками 297.5, 252.1, пересекая автомобильную дорогу Дейское - граница Республики Северная Осетия-Алания, через точку с высотной отметкой 352.3, пересекая реку Курп, до межевого знака 33, расположенного в 180 м южнее точки с высотной отметкой 362.8.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Ново-Хамидие, Нижний Курп и Республики Северная Осетия-Алания.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

II. По смежеству с землями Республики Северная Осетия-Алания

От межевого знака 33, расположенного в 180 м южнее точки с высотной отметкой 362.8, являющегося стыком границ сельских поселений Ново-Хамидие, Нижний Курп и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет на юго-запад по суходолу по координированным точкам, через точки с отметками 338.0, 294.2, 294.3, 275.8 протяженностью 7350 м. Затем граница поворачивает на юго-восток и идет по суходолу по координированным точкам протяженностью 1150 м до точки с отметкой 349.3. Далее граница поворачивает на юго-запад и идет по координированным точкам по суходолу протяженностью 1400 м до межевого знака 53/50, расположенного в 750 м юго-восточнее тригономического пункта Арик-Папца.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

Этот знак является стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Курп и Республики Северная Осетия-Алания.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

III. По смежеству с сельским поселением Верхний Курп

От межевого знака 53/50, расположенного в 750 м юго-восточнее тригономического пункта Арик-Папца, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Курп и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет в северо-западном направлении по координированным точкам по суходолу, проходя в 30 м южнее тригономического пункта Арик-Папца, протяженностью 3582 м до межевого знака 2/58, расположенного на границе пашни в 50 м западнее точки с высотной отметкой 316.5.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

Этот знак является стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Курп, Инаркой.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

IV. По смежеству с сельским поселением Инаркой

От межевого знака 2/58, расположенного на границе пашни в 50 м западнее точки с высотной отметкой 316.5, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Курп, Инаркой, граница 1217 м идет на северо-запад по границе пашни до межевого знака 59, расположенного в 100 м юго-восточнее реки Курп, затем в общем направлении на северо-восток по реке Курп 1100 м по прямой до межевого знака 28, расположенного у края обрыва реки Курп.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

От межевого знака 28 граница пересекая автомобильную дорогу Нижний Курп - Верхний Курп 2138 м идет на запад по полевой дороге до межевого знака 24, далее поворачивает на север и 1466 м идет до межевого знака 20, расположенного в 30 м южнее обочины автомобильной дороги Верхний Курп - Малгобек и в 60 м юго-восточнее точки с высотной отметкой 294.6, затем, пересекая автомобильную дорогу Верхний Курп - Малгобек, 570 м идет сначала на северо-запад, потом на север по западной стороне дороги, идущей на полевой стан, до межевого знака 16.

От этого знака граница 5832 м идет на запад сначала по северной стороне лесополосы, затем по южной до межевого знака 1, расположенного на пересечении лесополос в юго-западном углу сада.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Инаркой, Верхний Акбаш.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

V. По смежеству с сельским поселением Верхний Акбаш

От межевого знака 1, расположенного, на пересечении лесополос в юго-западном углу сада, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Инаркой, Верхний Акбаш, граница 376 м идет строго на север по западной стороне сада до межевого знака 11, расположенного на точке с высотной отметкой 324.2, на пересечении лесополос, в северо-западном углу сада.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Акбаш и сопредельной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.

(в ред. Законов КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, от 01.07.2010 N 45-РЗ)

VI. По смежеству с землями сопредельной территории,

находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской

Республики

(в ред. Закона КБР от 01.07.2010 N 45-РЗ)

От межевого знака 11, расположенного на точке с высотной отметкой 324.2, на пересечении лесополос, в северо-западном углу сада, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Акбаш и сопредельной территорией, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 1702 м идет на север по координированным точкам по суходолу мимо точек с отметками 330.8, 334.8, 351.6 до межевого знака 76/1 - исходной точки описания границ сельского поселения Нижний Курп.

(в ред. Законов КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, от 01.07.2010 N 45-РЗ)

6.2. Планировочная структура территории

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов поселения с учетом природных условий и существующего использования территории.

Территория  сельского поселения Нижний Курп расположена в северо-восточной части Терского района. Условно возможно разделить территорию на две зоны:

- Наиболее освоенная зона, где расположены основные селитебные и производственные кварталы села Нижний Курп и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Степная зона, расположенная на Кабардинской равнине с расположенными на ее территории землями сельскохозяйственного использования.

На рисунке 6.1. приведена территория  сельского поселения Нижний Курп.

Планировочная структура наиболее освоенной территории населенных пунктов поселения состоит из:

- основных застроенных территорий населенных пунктов поселения, состоящих из жилых микрорайонов и разрозненных промышленных, коммунально-складских площадок;

- земель сельскохозяйственного использования.

Основой планировочного каркаса сельского поселения Нижний Курп выступает автомобильная дорога регионального значения Верхний Курп - граница с РСО - Алания.

Рис. 6.1. Территория сельского поселения Нижний Курп

6.3. Планировочное районирование

В основу планировочного районирования  сельского поселения Нижний Курп положено разделение территории на расчетные градостроительные районы (далее – РГР). При определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее условное разделение населенных пунктов на микрорайоны с некоторым изменением и уточнением их границ.

РГР – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания и отдаленная от остальных расчетных градостроительных районов улицами городского и районного значения, природными препятствиями. Деление территории поселения на РГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к РГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территорий. Впоследствии применительно к РГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают большую степень детализации.

На рисунках 6.2 отображено планировочное районирование села Нижний Курп. В таблице 6.1 приведены сведения по РГР.

Рис. 6.2. Планировочное районирование территории села Нижний Курп

Таблица 6.1.

Сведения по расчетным градостроительным районам

| Номер или обозначение РГР | Наименование РГР | Описание местоположения РГР | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Село Нижний Курп |  |  |  |
| ГР-1 | Градостроительный район | Центральная часть (школа) | 0,6 |
| ГР-2 | Градостроительный район | Центральная часть (мечеть и амбулатория) | 0,3 |
| ГР-3 | Градостроительный район | Восточная часть (детский сад) | 0,3 |
| ГР-4 | Градостроительный район | Центральная часть (памятник) | 0,2 |
| ГР-5 | Градостроительный район | Центральная часть | 0,05 |
| ГР-6 | Градостроительный район | Центральная часть (магазин) | 0,01 |
| ГР-7 | Градостроительный район | Центральная часть (магазин) | 0,01 |
| ГР-8 | Градостроительный район | Центральная часть | 0,02 |
| ГР-9 | Градостроительный район | Центральная часть (магазин) | 0,01 |
| ГР-10 | Градостроительный район | Северная часть (магазин) | 0,02 |
| ГР-10 | Градостроительный район | Южная окраина (АЗС) | 0,4 |
|  |  |  | 1,92 |
| РГР-1 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть | 13,1 |
| РГР-2 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть | 14,1 |
| РГР-3 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть | 2,9 |
| РГР-4 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть | 16,6 |
| РГР-5 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть | 16,4 |
| РГР-6 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть | 29,0 |
|  |  |  | 92,1 |
| КГР-1 | Коммунальный градостроительный район | Западная окраина (кладбище) | 1,7 |
| КГР-2 | Коммунальный градостроительный район | Западная окраина (вышки сотовой связи) | 0,5 |
| КГР-3 | Коммунальный градостроительный район | Южная окраина (кладбище) | 3,1 |
| КГР-4 | Коммунальный градостроительный район | Северная окраина (кладбище) | 1,3 |
| КГР-5 | Коммунальный градостроительный район | Южная окраина (скважина, водонапорная башня) | 0,1 |
| КГР-6 | Коммунальный градостроительный район | Южная окраина (ТП) | 0,5 |
| КГР-7 | Коммунальный градостроительный район | Восточная окраина (котельная) | 0,03 |
| КГР-8 | Коммунальный градостроительный район | Центральная часть (котельная) | 0,03 |
|  |  |  | 7,3 |
| ПГР-1 | Производственный градостроительный район | Южная окраина | 10,0 |
| ПГР-2 | Производственный градостроительный район | Восточная окраина | 6,7 |
| ПГР-3 | Производственный градостроительный район | Восточная окраина (ферма) | 0,1 |
| \ | Производственный градостроительный район | Центральная часть (ферма) | 0,1 |
|  |  |  | 10,8 |
| РекГР-1 | Рекреационный градостроительный район | Восточная окраина (школьные спортивные площадки) | 1,9 |
| РекГР-2 | Рекреационный градостроительный район | Центральная часть (спортивная площадка) | 0,5 |
|  |  |  | 2.4 |
|  | Всего: |  | 114.52 |

6.4. Функциональное зонирование

Жилая зона

Всего жилые зоны занимают 92,1 га всей территории населенных пунктов  сельского поселения Нижний Курп (без улично-дорожной сети).

Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всей территории села Нижний Курп и составляет основу для всех градостроительных районов, расположенных в его пределах. Среди малоэтажной застройки можно выделить две типологические группы:

1. Индивидуальные жилые дома постройки до 1995 г. с приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в том числе для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одноэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 500 до 1000 кв.м.

2. Индивидуальные жилые дома, построенные за последние 15 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 1-2 этажа, наличие мансард, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, имеются капитальные гаражи. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 400 до 800 кв.м.

Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в поселке крайне перемешана, что является следствием возможностей того или иного застройщика.

Общественно-деловая зона

Зона, занимаемая преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в центральной части. Зона общественно-деловой застройки занимает 0.73 га.

В нее включены зоны административно-управленческой застройки, торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны учреждений образования и культуры, зона спортивных сооружений.

Ряд объектов общественно-деловой зоны дисперсно расположено среди жилых кварталов.

Производственная зона

Производственная зона на территории  сельского поселения Нижний Курп, занимает 10.8 га и представлена 4 составляющими:

- производственная зона села Нижний Курп - …площадью ? га;

- производственная зона села Нижний Курп - …площадью ? га;

- производственная зона села Нижний Курп-…площадью ? га;.

- производственная зона села Нижний Курп-…площадью ? га;.

Коммунальная зона

Коммунальная зона представлена объектами коммунального назначения: водонапорная башня, скважина, кладбища, трансформаторная подстанция, расположенные в южной части территории  сельского поселения Нижний Курп. Коммунальная зона занимает 7,3 га.

Рекреационная зона

Рекреационная зона в  сельском поселении Нижний Курп занимает 2,43 га, на его территории отсутствуют оборудованные зоны массового отдыха населения.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования  составляет 6785,94 га.

Современное использование территории сельского поселения (опорный план) приведено на схеме.

6.5. Земельный фонд

0границах, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике», по данным администрации,  составляет 70.48 км². Окончательная площадь сельского поселения может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ сельского поселения и их выносу в натуру.

Земельный фонд  сельского поселения Нижний Курп по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 7048,25 га. Экспликация земель представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Экспликация земель

| № п/п | Категория земель | Экспликация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь | 7048,25 | 100,00 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 234,42 | 3,33 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | - |  |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения, | 6785,94 | 96,28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | пашня |  |  |
|  | залежи |  |  |
|  | пастбища |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 0 | 0 |
| 6 | Земли водного фонда | 0 | 0 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 27,89 | 0,4 |
| 8 | Земли запаса | 0 | 0 |
| 9 | Прочие | 0 | 0 |

Анализ таблицы 6.2 показывает преобладание земель сельскохозяйственного назначения.

6.6. Жилищный фонд

По данным администрации в 2015 году в населенном пункте – селе Нижний Курп, числилось 289 домохозяйств. Жилищный фонд  сельского поселения Нижний Курп составляет 26,0 тыс. м2, в том числе индивидуальных домах – 26,0 тыс. м2, где в 2015 г. проживало 1364 жителей. В среднем на 1 жителя приходится 19 м2.

Ветхое жилье – это домовладения, которые построены более 80 лет назад. Аварийное жилью – жилье, находящееся, в основном, в зоне экзогенных процессов (подтопление, береговая эрозия). Ветхого и аварийного жилья в  сельском поселении Нижний Курп нет.

При строительстве жилья необходимо уделять внимание комфортабельности жилья. В таблице 6.3 приведена обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой. К сожалению, жилищный фонд в комплексе не благоустроен, так как в сельском поселении нет системы водоотведения.

Таблица 6.3

Благоустройство жилищного фонда

| Показатели | Благоустройство жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 26,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |
| водопроводом, | 26,0 | 100,0 |
| в том числе централизованным; | - | 100,0 |
| водоотведением (канализацией) | - | - |
| в том числе централизованным; |  |  |
| отоплением | 26,0 | 100,0 |
| в том числе централизованным; | - |  |
| горячим водоснабжением | - | - |
| в том числе централизованным; | - |  |
| ваннами (душем); | - | - |
| сетевым газом. | 26.0 | 100,0 |
| Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом | - | - |

Жилищный фонд сельского поселения Нижний Курп изношен в слабой степени, только 2.0% изношено свыше 66%. (Таблица 6.4).

Таблица 6.4

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| Показатели | Износ жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего: | 26,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |
| от 0 до 30% | 19,9 | 76,5 |
| от 31 до 65% | 4,1 | 15,8 |
| от 66 до 70% | 2,0 | 7,7 |
| свыше 70% | - | - |

Наиболее популярный материал для строительства жилья в сельском поселении Нижний Курп – кирпич, из него построено 63,8 % жилья. (Таблица 6.5).

Таблица 6.5

Распределение жилищного фонда по материалу стен

| Показатели | Материалы стен |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 26,0 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |
| кирпичные | 16,6 | 63,8 |
| смешанные | 9,4 | 36,2 |
| прочие | - | - |

Данные таблицы 6.6 «Распределение жилищного фонда по годам возведения» красноречиво показывают, что основное возведение жилищного фонда происходило в период с 1971 по 1995 годы – 68,1% и в период с 1946 по 1970 годы – 13,8%. То есть после 1995 года в  сельском поселении Нижний Курп возведено 4,7 тыс. м2 или 18,1% жилья.

Таблица 6.6

Распределение жилищного фонда по годам возведения

| Показатели | Материалы стен |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 26,0 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |
| до 1920 года | - | - |
| 1921-1945 годы | - | - |
| 1946-1970 годы | 3,6 | 13,8 |
| 1971-1995 годы | 17,7 | 68,1 |
| после 1995 года | 4,7 | 18,1 |

6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории  сельского поселения Нижний Курп представлены в соответствии с информацией Администрации сельского поселения Нижний Курп  в таблице 6.7.

Таблица 6.7

Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся республиканской собственностью

| № п/п | Наименование | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Сельское поселение Нижний Курп |  |
| 2 |  | Сельское поселение Нижний Курп |  |
| 3 |  | Сельское поселение Нижний Курп |  |
| 4 |  | Сельское поселение Нижний Курп |  |
| 5 |  | Сельское поселение Нижний Курп |  |
| 6 |  | Сельское поселение Нижний Курп |  |

Земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в республиканской собственности переданы в органы местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 6.8 приведен перечень недвижимого имущества, являющиеся собственностью МО «Сельское поселение Нижний Курп».

Таблица 6.8

Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся муниципальной собственностью

| № п/п | Наименование | Местоположение | Кол-во, м2/км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здание администрации | с. Нижний Курп, ул. Центральная, 24 | 202,0 |
| 2 | Здание амбулатории | с. Нижний Курп, пер. Жашуева, 10 | 202,0 |
| 3 | Здание мечети | с. Нижний Курп, ул. Центральная, 28 | 703,7 |
| 4 | ул. Мира | с. Нижний Курп | 3,0 |
| 5 | ул. Терская | с. Нижний Курп | 0,9 |
| 6 | пер. Степной | с. Нижний Курп | 0,5 |
| 7 | пер. Ахлова | с. Нижний Курп |  |
| 8 | пер.Легендарный | с. Нижний Курп | 0,3 |
| 9 | пер.Казанокова | с. Нижний Курп | 0,85 |
| 10 | пер.Калмыкова | с. Нижний Курп | 0,85 |
| 11 | пер.Курпский | с. Нижний Курп | 0,8 |
| 12 | пер.Почтовый | с. Нижний Курп | 0,3 |
| 13 | пер.Молодежный | с. Нижний Курп | 0,2 |
| 14 | пер.Ногмова | с. Нижний Курп | 0,2 |
| 15 | пер.Дружбы | с. Нижний Курп | 0,2 |
| 16 | пер. Свободы | с. Нижний Курп | 0,2 |
| 17 | пер. Бештокова | с. Нижний Курп | 0,25 |
| 18 | пер.Трудовой | с. Нижний Курп | 0,3 |
| 19 | пер.Подгорный | с. Нижний Курп | 0,25 |
| 20 | пер.Крестьянский | с. Нижний Курп | 0,25 |
| 21 | пер.Набережный | с. Нижний Курп | 0,2 |
| 22 | пер.Эльбрусский | с. Нижний Курп | 0,25 |
| 23 | пер.Рабочий | с. Нижний Курп | 0,25 |
| 24 | пер.Майский | с. Нижний Курп | 0,25 |
| 25 | пер.Братский | с. Нижний Курп | 0,3 |
| 26 | пер.Речной | с. Нижний Курп | 0,4 |
| 27 | пер. Солнечный | с. Нижний Курп | 0,3 |
| 28 | Система водоснабжения | с. Нижний Курп |  |
| 29 | Система газоснабжения | с. Нижний Курп |  |
| 30 | Система теплоснабжения | с. Нижний Курп |  |
| 31 | Уличное освещение | с. Нижний Курп |  |
| 32 | Кладбище | с. Нижний Курп | 3 |
| 33 | Водонапорная башня | с. Нижний Курп | 1 |
| 34 | Артезианская скважина | с. Нижний Курп | 2 |
| 35 | Котельная | с. Нижний Курп | 2 |

Земельные участки и объекты капитального строительства федерального и местного значения отображены в графической части проекта.

7. Планировочные ограничения

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории  сельского поселения Нижний Курп имеются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны.

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Водоохранные зоны.

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

- Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.

7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

На территории  сельского поселения Нижний Курп имеются следующие магистральные инженерные и транспортные линейные объекты:

- газопровод Опытное - Нижний Курп;

- ВЛ-110 кВ;

- участок автомобильной дороги Р-292.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 г. № 74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны реки Курп в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ.

В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений.

Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.

7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения Нижний Курп отсутствуют.

7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности.

В таблице 7.1 приведены перечни источников природных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», встречающихся в Терском районе.

На территории  сельского поселения Нижний Курп возможно проявление опасных геологических процессов, таких как землетрясения.

Опасные геологические процессы – процессы геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Таблица 7.1

Перечень поражающих факторов источников
природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Геологические процессы |  |  |  |
| 1 | Землетрясения | Сейсмический | Сейсмический удар.Деформация горных пород.Взрывная волна.Гравитационное смещение горных пород.Затопление поверхностными водами.Деформация речных русел. |
|  |  | Физический | Электромагнитное поле |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Метеорологические явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| 4 | Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. |
| 5 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды.Затопление территории |
| 6 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка.Снежные заносы. |
| 7 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка.Ветровая нагрузка.Снежные заносы. |
| 8 | Гололед | Гравитационный.Динамический | Гололедная нагрузка.Вибрация. |
| 9 | Град | Динамический | Удар. |
| 10 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 11 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 12 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| 13 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |

Терский район находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 7-8 баллов.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Наиболее подвержены землетрясениям административные и жилые здания старой постройки.

Опасное гидрологическое явление– событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин.). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

В таблице 7.2 приведены перечни источников техногенных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», встречающихся в Терском районе.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Нижний Курп» имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона аварии на автомобильном транспорте;

- зона аварии на магистральных газопроводах;

- зона аварий на объектах энергетики.

Ограничения использования территорий сельского поселения приведены на схеме.

Таблица 7.2

Перечень поражающих факторов источников
техногенных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  |  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения. |
|  |  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур. |
|  |  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения. |
| 2 | Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | Электрический шок | Термическое действие – ожоги. Электролитическое действие – разложение крови, плазмы. Биологическое действие – нарушение биоэлектрических процессов. |
| 3 | Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов. |
| 4 | Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака) |  |  |
| 5 | Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | Волна прорыва гидротехнических сооружений | Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Время существования волны прорыва. |

8. Охрана окружающей среды

Раздел разработан в составе материалов проекта генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Нижний Курп».

Основная экологическая стратегия градостроительного развития  сельского поселения Нижний Курп направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

8.1. Экологическая ситуация

На территории  сельского поселения Нижний Курп отсутствуют промышленные предприятия.

В отраслевой структуре транспортного комплекса сельского поселения представлен один вид данного сектора инфраструктуры: автомобильный.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- селитебный комплекс;

- сельскохозяйственное производство;

- транспортные магистрали.

Ведущую роль в экономике сельского поселения Нижний Курп играет сельскохозяйственное производство, производство и распределение тепла, а также распределение электроэнергии, газа и воды.

В пределах застроенной части  сельского поселения Нижний Курп выделяется селитебная территория, промышленная, коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть включает в себя жилую зону  населенного пункта. На территории жилой селитебной зоны дисперсно размещены отдельные социально-бытовые предприятия и две котельные, обслуживающие учреждения образования.

Коммунальные зона расположены в центральной  части и на окраине  села Нижний Курп.

Общее состояние природной среды муниципального образования определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

8.1.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения Нижний Курп являются сельскохозяйственное производство, котельные, автомобильный транспорт.

Данные по выбросам загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух по  сельскому поселению Нижний Курп за 2014 год согласно отчетам 2ТП-воздух не превышают ПДВ, поэтому их воздействие на состояние воздушного бассейна можно признать незначительным.

За последние пять лет основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт.

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.

Однако существующее транспортное загрязнение также нельзя считать критическим и создающим угрозу загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в  сельском поселении Нижний Курп и на автотрассах.

В Терском районе нет стационарного поста наблюдения за состоянием воздушного бассейна. Ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики проводит серию анализов по исследованию концентрации загрязняющих веществ во всех районах республики. Анализ показателей качества атмосферного воздуха за последние 5 лет показывает, что уровень загрязнения атмосферного воздуха населенных мест весьма незначителен и имеется тенденция к уменьшению (таблица 8.1).

Таблица 8.1

Состояние атмосферного воздуха по приоритетным загрязнителям КБР за 2010-2012 г.г( для проб с превышением ПДК. (%)

| Ингредиенты | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пыль | 6.2 | 0 | 0 |
| Окислы азота | 0 | 0 | 0 |
| Сернистый газ | 0.9 | 0,4 | 0,1 |
| Аммиак | 6,4 | 0 | 0 |
| Сероводород | 25 из 76 | 4,8 | 0 |

При ежегодных обследованиях проб атмосферного воздуха в различных частях Терского района нестандартных проб не зарегистрировано.

Согласно схеме территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики загрязнение атмосферы оценивается как средний уровень загрязнения.

В целом, состояние воздушного бассейна  сельского поселения Нижний Курп по санитарно-гигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.

Основной вклад в загрязнение атмосферы в данном районе вносит автотранспорт – 96 % от валового выброса.

8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление

Основной эксплуатационной скважиной питьевой воды для села Нижний Курп является 2 скважины расположенные на въезде в село.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

- безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства;

- соответствует гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;

- соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (Таблица 8.2).

Таблица 8.2

Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Термотолерантныеколиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| 2 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| 3 | Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| 4 | Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| 5 | Споры сульфитредуцирующихклостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| 6 | Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |

Согласно данным, предоставленным МУП КГВ  общий водоотбор воды питьевого качества 400х2=800 м3/сут.

Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 1347 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 169 л/сутки на одного человека.

8.1.3. Обращение с твердыми отходами

Учитывая, что норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3 твердых отходов потребления и производства (далее – ТОПП), для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц, при общей численности населения  сельского поселения Нижний Курп 1347 человек только от жизнедеятельности населения за год образуется более 6,9 тыс.м3 твердых бытовых отходов и более 11,0 тыс.м3 жидких отходов.

В настоящее время ТОПП населенных пунктов  сельского поселения Нижний Курп вывозятся на несанкционированную свалку, обустроенную на территории сельского поселения. Сюда в основном поступают бытовые отходы IV–V классов, разрешенные для размещения на свалках. Поступающие на свалку отходы образуются от жизнедеятельности населения, а также при очистке территории от несанкционированных свалок, которые стихийно образуются в некоторых местах населенных пунктов  сельского поселения Нижний Курп, в основном в частном секторе.

Администрацией сельского поселения не организован вывоз мусора специализированным транспортом.

Сортировка, первичная обработка отходов на свалке не производится. Так как свалка не оборудована в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к засыпке суглинками, свалка представляет собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова, особенно, когда они горят.

8.2 Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения  сельского поселения Нижний Курп относятся следующие территории и функциональные объекты:

- автомобильные дороги;

- газопроводы;

- воздушные линии электропередачи;

- организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

- производственные и коммунальные территории;

- кладбища.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана сельского поселения приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

9. Система обслуживания населения

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных Администрацией  сельского поселения Нижний Курп.

В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты.

9.1. Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая, что в разделе 4 подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в  сельском поселении Нижний Курп, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.

Образовательные учреждения.

В сельском поселении Нижний Курп находится один детский сад и одна школа.

Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров.

Территориально общеобразовательные учреждения расположены в центральной части села Нижний Курп. Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, окраинные территории села Нижний Курп испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям.

Иные образовательные учреждения на территории сельского поселения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Лечебные учреждения  сельского поселения Нижний Курп представлены Амбулаторией. Амбулаторя расположена на улице Мира и находится в удовлетворительном состоянии.

В центре села, и одинаково доступна для жителей села.

Учреждения культуры

Учреждения культуры в  сельском поселении Нижний Курп представлены Домом культуры на улице Ногмова и библиотекой расположенной в здании школы.

Учреждения культуры расположены в центральной и восточной частах села, что не обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.

Физкультура и спорт

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в  сельском поселении Нижний Курп представлена 4 спортивными площадками, расположенным в разных частях села Нижний Курп, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.

Бассейнов на территории сельского поселения нет.

9.2. Размещение объектов торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в муниципальном образовании представлены предприятиями повседневного обслуживания (4 объекта). Все магазины расположены на одной улице Мира.

Сельское поселение Нижний Курп не располагает крупными торговыми центрами и торговыми комплексами. В перспективе необходимо предусмотреть развитие придорожного сервиса

9.3. Предприятия бытового обслуживания

В Нижнем Курпе нет предприятий бытового обслуживания населения.

9.4. Культовые здания

В сельском поселении Нижний Курп одно культовое здание – мечеть, расположенная по пер. Ногмова, 4.

9.5. Коммунальные объекты

Гостиницы

На территории  сельского поселения Нижний Курп в настоящее время отсутствуют  гостиницы.

Потребность в гостиницах согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме – 7 мест на 2015 г.

Общественные уборные

На территории муниципального образования «Сельское поселение Нижний Курп» отсутствуют общественные уборные. Потребность, согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме, 2 места на 2016 г.

Бани

На территории сельского поселения Нижний Курп бани отсутствуют.

Кладбища

На территории  сельского поселения Нижний Курп имеются три мусульманских кладбища, расположенные за селом в южной, западной и северной частях сельского поселения, площадь – 1,7; 3,1; 1,3 га.

Кладбища заполнены на 30-60%%.

Пожарные депо

На территории сельского поселения Нижний Курп нет пожарного депо.

Территория обслуживается пожарной частью № 11 Терского района Кабардино-Балкарской Республики. Так как расстояние между г. п. Терек и селом Нижний Курп 25 км, время прибытия подразделений пожарной охраны согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для сельских поселений 20 минут, вся территория в соответствии с действующими нормами обеспечивается пожарной охраной.

10. Транспортный комплекс

10.1.Внешний транспорт

Сельское поселение Нижний Курп имеет один вид сообщения – автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из сельскохозяйственных районов как Юга России. Авиационное обслуживание население получает в аэропорту «Нальчик», расположенном в 70 км от села Нижний Курп. Железнодорожное обслуживание население также получает в г. Нальчике.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в сельском поселении является автомобильный транспорт. Через территорию поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения Аргудан – Терек – Малгобек  Р-292, связывающий республики. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 8м.

По этой дороге идёт основной поток транзитного, грузового и пассажирского автотранспорта.

Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для села Нижний Курп является автобусное сообщение, маршруты:

- Нальчик – Нижний Курп;

- Терек – Нижний Курп.

Трубопроводный транспорт

В настоящее время на территории сельского поселения Нижний Курп трубопроводный транспорт газопроводом «Опытное - с. Нижний Курп».

10.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог, соединяющая жилые и промышленные районы населенного пункта между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Планировочная схема улично-дорожной сети может иметь следующие виды: радиальный, радиально-кольцевой, прямоугольный, прямоугольно - диагональный, треугольный, комбинированный, свободный.

Улично-дорожная сеть села Нижний Курп прямоугольная.

Плотностью улично-дорожной сети является отношение суммарной протяженности улиц в км к застроенной территории населенного пункта или района в км2. Плотность улично-дорожной сети в сельском поселении Нижний Курп равна 28,7 км/км2.

Улично-дорожная сеть сельского поселения Нижний Курп представлена в таблице 10.1.

Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию 96 км, в том числе:

- дороги с твердым покрытием 26,0 км;

- находящиеся вне населенных пунктов – 84,3 км.

Магистральные улицы и дороги

Сеть магистральных дорог населенного пункта направлена на формирование кратчайших связей центра села с периферийными районами и производственными зонами.

В основе магистральной сети лежит главная транспортная ось села Нижний Курп – ул. Мира, объединяющая основные улицы и районы села.

На нее и приходится основная транспортная нагрузка, в т.ч. автобусов.

Таблица 10.1

Улично-дорожная сеть

| № п/п | Наименование объекта | Вид покрытия | Длина, м | Ширина, м | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Мира | асфальт | 3000 | 6 | 2994 |
| 2 | ул. Терская | асфальт | 900 | 6 | 5400 |
| 3 | пер. Степной | гравий | 500 | 6 | 3000 |
| 4 | пер. Ахлова | гравий | 400 | 6 | 2400 |
| 5 | пер.Легендарный | гравий | 300 | 6 | 1800 |
| 6 | пер.Казанокова | гравий | 850 | 6 | 5100 |
| 7 | пер.Калмыкова | гравий | 850 | 6 | 5100 |
| 8 | пер.Курпский | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 9 | пер.Почтовый | гравий | 300 | 5 | 1500 |
| 10 | пер.Молодежный | гравий | 200 | 5 | 1000 |
| 11 | пер.Ногмова | гравий | 200 | 6 | 1200 |
| 12 | пер.Дружбы | гравий | 200 | 5 | 1000 |
| 13 | пер. Свободы | гравий | 200 | 5 | 1000 |
| 14 | пер. Бештокова | гравий | 250 | 5 | 1250 |
| 15 | пер.Трудовой | гравий | 300 | 5 | 1500 |
| 16 | пер.Подгорный | гравий | 250 | 5 | 1250 |
| 17 | пер.Крестьянский | гравий | 250 | 5 | 1250 |
| 18 | пер.Набережный | гравий | 200 | 6 | 1200 |
| 19 | пер.Эльбрусский | гравий | 250 | 6 | 1500 |
| 20 | пер.Рабочий | гравий | 250 | 5 | 1250 |
| 21 | пер.Майский | гравий | 250 | 5 | 1250 |
| 22 | пер.Братский | гравий | 300 | 5 | 1500 |
| 23 | пер.Речной | гравий | 400 | 6 | 2400 |
| 24 | пер. Солнечный | гравий | 300 | 5 | 1500 |
|  | ИТОГО: |  | 11700 |  | 52144 |

Сетка кварталов поселка не имеет единой системы размера, отличаясь друг от друга размерами и конфигурацией.

Характеристики основных магистралей районного значения приведены в таблице 11.2.

Ширина улиц в красных линиях соответствует современным требованиям и интенсивности автомобильного движения, количественные и качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям.

В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками, которые являются сколько-нибудь значительными только на ул. Мира. Вместе с тем, на территории  сельского поселения Нижний Курп имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения:

- Неудовлетворительное качество покрытия на большинстве улиц села Нижний Курп.

- Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.

В сельском поселении Нижний Курп 2 искусственных сооружения, пешеходные мосты по ул.Мира через реку Курп в МОУ СОШ  и по пер. Постовому через реку Курп. Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах  сельского поселения Нижний Курп отсутствуют.

10.3. Транспорт сельского поселения

По информации, представленной Администрацией сельского поселения Нижний Курп, на 01.01. 2015 г. количество легкового автотранспорта в сельском поселении составляло 43 автомобиля. Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 32 автомобиля на 1000 жителей.

Проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют.

11. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

11. 1. Электроснабжение

Доставку энергии потребителям сельского поселения Нижний Курп обеспечивает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северного Кавказа», МУП «Терские электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети.

По территории сельского поселения Нижний Курп проходят коридоры воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, которые вносят планировочные ограничения в виде охранных зон.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:

- 10 кВ - 10 метров.

Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ по территории сельского поселения Нижний Курп составляет 9,0 км.

Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В настоящее время электроснабжение потребителей  сельского поселения Нижний Курп осуществляется по сетям напряжением 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность линий 10-0,4 кВ составляет 9,0 км (износ составляет 60%), прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП и КТП различной мощности. Схема построения сетей – петлевая и радиальная.

Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор.

Основной проблемой существующей системы электроснабжения  сельского поселения Нижний Курп является морально устаревшее инженерное оборудование, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ТС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ТС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.

11.2. Газоснабжение

Газоснабжение является динамично развивающейся отраслью инженерной инфраструктуры. Основным источником газоснабжения является природный газ. Сжиженный газ на территории  сельского поселения Нижний Курп используется в незначительных объемах.

Единственным поставщиком природного газа ОАО «Газпром» на территории Кабардино-Балкарской Республики является Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа);

- высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);

- шкафных газораспределительных пунктов.

Система газоснабжения сельского поселения Нижний Курп (Газорегуляторный пункт блочный – ГРПБ) запитана через систему газопровода с. Опытное – с. Нижний Курп.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Одиночное протяжение уличной газовой сети Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 12500 метров.

В настоящее время газифицировано 100% общей площади жилого фонда села Нижний Курп. Газификация была проведена в 1997 году.

На сегодняшний день система газоснабжения села находится в эксплуатации 18 лет, то есть технический ресурс еще не полностью выработан (физический износ до 35 %).

11.3. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Нижний Курп являются 2 накопительных резервуара на южной окраине села. Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, которая обеспечивает снабжение водой из  водозабора.

Водоснабжение села Нижний Курп базируется на двух скважин, расположенной на южной окраине.

Исходные данные по существующим водозаборам приведены в таблице 11.1. Вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно данным, предоставленным МУП КГВ общий водоотбор воды питьевого качества 200,0 м3/сут.

Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 1347 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 150 л/сутки на одного человека. Но, учитывая изношенность разводящих сетей, происходят потери добываемой воды на пути к потребителю. За счет этого реальные цифры водопотребления ниже, следовательно, количество подаваемой воды в населенные пункты поселения значительно меньше.

Характеристика водопроводных сетей  сельского поселения Нижний Курп приведена в таблице 11.2.

Сети водоснабжения населенных пунктов эксплуатируются МУП КГВ. В настоящее время около 90% водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции.. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация в виде отсутствия плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения не соблюдаются. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по приведению зон охраны до соответствия нормативным требованиям.

Таблица 11.1

Исходные данные по существующим водозаборам

| № п/п | Местоположение источника водоснабжения | Год строи-тель-ства | Оборудование |  |  |  |  | Глубина скважины, м | Статический/ динамический уровни | Наличие СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | произво-дитель-ность, м3/ч | напор, м | мощ-ность, кВт | кол-во, шт. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Нижний Курп, южная окраина, резервуары. | 2008 | - | 400х2 | - | - | 2 | - | - | Да |

Таблице 11.2

Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наименование участков (по улицам) | Диаметр, мм | Длина,м | Материал труб | Год строи-тельства | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Село Нижний Курп |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мира | 150 | 3000 | асбест | 1958 |  |
| 2 | ул. Терская | 75 | 900 | асбест | 1958 |  |
| 3 | пер. Степной | 57 | 500 | асбест | 1958 |  |
| 4 | пер. Ахлова | 57 | 400 | асбест | 1958 |  |
| 5 | пер.Легендарный | 57 | 300 | асбест | 1958 |  |
| 6 | пер.Казанокова | 57 | 850 | асбест | 1958 |  |
| 7 | пер.Калмыкова | 57 | 850 | асбест | 1958 |  |
| 8 | пер.Курпский | 57 | 800 | асбест | 1958 |  |
| 9 | пер.Почтовый | 57 | 300 | асбест | 1958 |  |
| 10 | пер.Молодежный | 57 | 200 | асбест | 1958 |  |
| 11 | пер.Ногмова | 57 | 200 | асбест | 1958 |  |
| 12 | пер.Дружбы | 57 | 200 | асбест | 1958 |  |
| 13 | пер. Свободы | 57 | 200 | асбест | 1958 |  |
| 14 | пер. Бештокова | 57 | 250 | асбест | 1958 |  |
| 15 | пер.Трудовой | 57 | 300 | асбест | 1958 |  |
| 16 | пер.Подгорный | 57 | 250 | асбест | 1958 |  |
| 17 | пер.Крестьянский | 57 | 250 | асбест | 1958 |  |
| 18 | пер.Набережный | 57 | 200 | асбест | 1958 |  |
| 19 | пер.Эльбрусский | 57 | 250 | асбест | 1958 |  |
| 20 | пер.Рабочий | 57 | 250 | асбест | 1958 |  |
| 21 | пер.Майский | 57 | 250 | асбест | 1958 |  |
| 22 | пер.Братский | 57 | 300 | асбест | 1958 |  |
| 23 | пер.Речной | 57 | 400 | асбест | 1958 |  |
| 24 | пер. Солнечный | 57 | 300 | асбест | 1958 |  |
|  | ИТОГО |  | 11700 |  |  |  |

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

Для решения приоритетной национальной задачи по обеспечению населения КБР качественной питьевой водой, снижения затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей, исполнения требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правительство Кабардино-Балкарской Республики приняло Постановление от 7 марта 2012 г. N 40-ПП «О республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы».

Главная задача программы – обеспечить население качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Программа «Чистая вода» рассчитана на семь лет. В ней предусмотрены исследование запасов имеющихся источников и разведка новых месторождений, реконструкция магистральных и уличных водопроводных сетей, обустройство санитарных зон водозаборов, строительство новых и модернизация существующих сооружений очистки сточных вод, внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды.

Протяженность водопроводов, обслуживающих МУП КГВ 11,7 км, из них нуждающиеся в замене 10,53 км.

Основные проблемы системы водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Нижний Курп»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее оборудование и технологии очистки и подачи воды.

- Отсутствие оборудованных зон охраны источников питьевого водоснабжения.

- Слабая материальная база предприятия водоснабжения.

Необходима срочная реконструкция труб магистрального водопровода по ул. Мира от пер. Степного до пер. Рабочего.

11.4. Водоотведение (Канализация)

В сельском поселении Нижний Курп нет системы водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и производственные здания имеют выгребные ямы и септики.

11.5. Теплоснабжение

На территории  сельского поселения Нижний Курп находятся две котельные, обеспечивающие теплом здания объектов образования – школы и детского сада.

Котельные расположены возле зданий школы и детского сада.

Протяженность тепловых сетей 100 метров.

Индивидуальный сектор к системам централизованного отопления не подключен, отопление производится от автономных источников тепла.

Остальные предприятия и организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные.

11.6. Связь

Одной из наиболее динамично развивающейся отраслью в настоящее время является развитие средств связи как в России в целом, так и на территории  сельского поселения Нижний Курп.

Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории поселения составила 300 телефонных номеров, имеются свободные мощности на АТС.

Предприятие почтовой и электросвязи расположено в отдельно стоящем здании почты по пер Почтовому.

Обеспеченность телефонной связью населенных пунктов сельского поселения Нижний Курп представлена в таблице 11.4.

Таблица 11.4

Обеспеченность телефонной связью населенных пунктов
 сельского поселения Нижний Курп

| Показатели | Состояние на 01.01.2016 г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Телефонная емкость | 50 |
| основных квартирных номеров | 40 |
| ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) | 4 |
| число телефонов-автоматов | 1 |
| Кол-во жителей, чел. | 1347 |
| Средняя телефонная плотность на 100 жителей | 4% |
| Кол-во домохозяйств, шт. | 289 |
| Средняя телефонная плотность на 100 семей | 6% |
| Линейные сооружения: |  |
| протяженность, км | 11,9 |
| протяженность, кан/км | 3,2 |
| техническое состояние | отличное |
| Количество отделений почтовой связи, шт. | 1 |
| Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, шт | 3 |
| Количество линий доступа к сети Интернет, шт. | 10 |
| Количество задействованных линий доступа к сети Интернет, шт. | 10 |

На протяжении последних лет территория муниципального образования сельское поселение Нижний Курп освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Действует мобильная связь операторов «Мегафон», «МТС», «Билайн».

12. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий населённых пунктов – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий, по защите от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Территория села Нижний Курп в пределах существующей застройки, в основном, пригодна для организации населённого пункта. Незастроенные территории, намечаемые к освоению и отдельные участки индивидуальной застройки, нуждаются в проведении мероприятий по инженерной подготовке. Ограниченная пригодность такой территории обусловлена наличием неровностей рельефа поверхности.

Вертикальная планировка

Планируемая территория расположена на плоском рельефе местности, плохо обеспечивающем нормальный поверхностный водоотвод, с наличием бессточных пониженных мест.

Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка территории предусматривает создание по улицам и проездам населенных пунктов поселения оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы автомобильного транспорта. Она решена в минимальных уклонах, что достигается, преимущественно, за счёт выемки.

Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятия позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.

В настоящее время организованной сети водостоков в населенных пунктах поселения не существует.

Ливневые и талые воды также образуют на улицах населенных пунктов поселения лужи и подтапливают здания и сооружения.

Организация поверхностного стока

Организация водоотвода предусматривает со всей планируемой территории путём прокладки закрытых и открытых водостоков с предварительным проведением вертикальной планировки.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

13. Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенных пунктов поселения, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

13.1. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства населенного пункта. Окружающая среда, особенно в поселках, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению поселковых территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании облика поселка.

Климатические условия для произрастания зеленых насаждений считаются относительно благоприятными в районе Северного Кавказа. Однако, зеленые насаждения в населенных пунктах поселения требуют постоянного ухода в засушливые периоды – в периоды первых месяцев вегетации.

Система зеленых насаждений населенных пунктов поселения представлена:

- озелененные участки жилых домов усадебного типа;

- озеленение улиц и участков школ, детских садов;

- зелеными насаждениями в местах охраняемого ландшафта.

Недостатком имеющегося озеленения является достаточно ограниченный видовой состав деревьев и кустарников, что не позволяет методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик населенных пунктов поселения.

13.2. Искусственные покрытия и малые формы

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебной и производственных зон  сельского поселения Нижний Курп выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от окраин к центру населенного пункта. Основной применяемый материал асфальтобетон. В нет пешеходных дорожек и площадок с применением тротуарной плитки.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселков даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д.

Территория населенных пунктов минимально обеспечена малыми архитектурными формами. Вместе с тем, положение поселка как одного из сельскохозяйственных центров Терского района требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон местной среды.

13.3. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенных пунктов осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время все улицы населенных пунктов поселения оборудованы уличными светильниками и освещены в ночное время.

13.4. Мусороудаление и мусоропереработка

Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а так же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов.

В сельском поселении Нижний Курп нет предприятий с вредными бытовыми отходами. Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.

В сельском поселении Нижний Курп вывоз мусора осуществляется населением на санкционированную свалку, расположенную в южной части села. Общая площадь свалки 0.4 га. Свалка заполнена на 35%.

Один раз в неделю бульдозером производятся работы по разравниванию и уплотнению отходов и устройству изолирующего слоя.